با استفاده از ابزارک استخراج مختصات می‌توانید، مختصات عرصه ترسیم شده در لایه G را به صورت یک فایل«Excel» ذخیره نمایید.

روی ابزارک «استخراج مختصات» کلیک کنید. قسمت تنظیمات ورودی را باز کنید. از فهرست آبشاری لایه‌ها، لایه‌ی «چندضلعیG» را انتخاب کنید.

نکته: فهرست آبشاری سیستم مختصات، به طور پیش‏فرض، روی سیستم UTM، بیضوی WGS84 و زون متناسب با محدوده کاری شما تنظیم شده است. در صورتی که بخواهید خروجی، در سیستم دیگری تهیه شود، می‌توانید آن را در این فهرست انتخاب کنید.

خانه «تعداد رقم اعشار» را روی دو رقم اعشار تنظیم نمایید. روی نماد انتخاب کلیک کنید.

عارضه‌ی مورد نظر را در حالی که دکمه‌ی سمت چپ موس را پایین نگه داشته‌اید با کشیدن موس روی عارضه‌ی انتخاب کنید. سپس دکمه را رها کنید.

در جدول روی مثلث کنار شماره‌ی عارضه کلیک کنید. مختصات راس‌های عارضه‌ی انتخاب شده، نمایش داده می‌شود.

برای تهیه خروجی در قالب «Excel» ، روی نماد «تهیه خروجی» کلیک کنید. دو گزینه «استخراج تمام داده ها» و «استخراج سطرهای انتخاب شده» نمایش داده می‌شود.

برای تهیه کل مختصات راس‌ها در فایل «Excel» ، روی «استخراج تمام داده‌ها» کلیک کنید ، تا در قالب یک فایل دانلود شود.

نکته: مختصات سطر اول و آخر موجود در فایل «Excel» یکسان است و می‏توانید سطر آخر آن را حذف نمایید.

گزینه «استخراج سطرهای انتخاب شده» برای زمانی است که می‌خواهید از سطر ویژه‌ای از جدول مختصات، خروجی بگیرید. ابتدا سطر مورد نظر را انتخاب کنید. سپس روی نماد «تهیه خروجی» کلیک و گزینه‌ی «استخراج سطرهای انتخاب شده» را انتخاب کنید. مختصات رأس انتخاب شده در قالب یک فایل «Excel» دانلود می‌شود.