پس از ثبت درخواست ویرایش نقشه ملک، نوبت به ترسیم نقشه جدید در لایه‌ی F می‌رسد. قبل از ترسیم در لایه‌ی F باید به این نکته توجه شود که عرصه مورد نظر باید با لایه‌ی G تداخل داشته باشد. به این منظور از منوی «نقشه‌برداری»، برنامه‌ی «ترسیم نقشه» را انتخاب کنید. از ابزارک «ترسیم»، لایه‌ی «چند ضلعیF  ویرایشی» را انتخاب کنید.

درج مختصات راس‌های عرصه ملک، به سه روش انجام می‌شود:

- درج دستی مختصات

- واکشی مختصات با استفاده از فایل متنی یا Excel مختصات

- واکشی مختصات با استفاده از فایل KML یا Shape File

روش‌های مذکور به تفصیل در درس «ترسیم نقشه» شرح داده شده است. پس از درج مختصات ملک، اطلاعات توصیفی مرتبط با ملک را وارد کنید. تفاوت ورود اطلاعات توصیفی در هنگام ترسیم در لایه‌ی F و لایه‌ی G، ورود دو قلم اطلاعاتی «علت تعارض» و بارگذاری «فیش هزینه کار» می‌باشد.

نکته: کمترین عدد دقت در لایه‌ی F، سی و پنج سانتی‌متر است.

نکته: اندازه فایل مستندات نقشه‌برداری و فیش هزینه کار، باید کمتر از 500 کیلوبایت باشد.

روی دکمه‌ی «ذخیره» اطلاعات کلیک کنید تا پنجره‌ی «تایید نقشه» ظاهر شود. در پنجره‌ی «تایید نقشه»، به کاربر هشدار داده می‌شود که در صورت ذخیره‌سازی نهایی، امکان ویرایش عرصه ترسیم شده وجود ندارد. در صورتی که از صحت اطلاعات وارد شده شامل: «مختصات عرصه»، «اطلاعات توصیفی» و «مستندات بارگذاری شده» اطمینان ندارید، بر روی دکمه‌ی «انصراف از ذخیره‌سازی» کلیک کنید. در این صورت، پیغام «ترسیم انجام نشد» به صورت موقت، نمایش داده می‌شود و می‌توانید اطلاعات ملک را در صورت لزوم، ویرایش کنید. در صورتی که از صحت اطلاعات وارد شده شامل: «مختصات عرصه»، «اطلاعات توصیفی» و «مستندات بارگذاری شده» اطمینان دارید، بر روی گزینه‌ی «خواندم و آگاه شدم، ذخیره کن» کلیک کنید. در صورتی که درج اطلاعات توصیفی و بارگذاری مستندات، به درستی انجام شود، عرصه ترسیم می‌شود و پیغام موفقیت‌آمیز بودن ترسیم، به صورت موقت نمایش داده می‌شود.

سپس پنجره‌ی «ارسال پیامک به متقاضی» به صورت خودکار، نمایش داده می‌شود. در پنجره «ارسال پیامک به متقاضی» مساحت عرصه ترسیمی، قابل مشاهده است. نام و نام خانوادگی را در قسمت «نام متقاضی» درج کنید. شماره‌ی تلفن همراه متقاضی را درج کنید. تکرار شماره‌ی تلفن همراه متقاضی را در کادر مورد نظر وارد کنید.

نکته: توجه داشته باشید شماره‌ی تلفن همراه درج شده باید مربوط به یکی از ذی‌نفعان ملک یا مالکین یا نماینده قانونی آنها باشد و با شماره‌ای که هنگام تشکیل شناسنامه ملک در قسمت مشخصات ذی‌نفعان درج می‌شود، مطابقت داشته باشد.

امکان درج ایمیل برای ارسال پیام به متقاضی نیز وجود دارد.

در فهرست آبشاری «خدمت ارایه شده»، باید یکی از دو حالت «نقشه‌برداری» و «ترسیم نقشه»‏ را انتخاب کنید.

- «نقشه‌برداری»: چنانچه نقشه‌برداری ملک، ترسیم و اعلام شناسه نقشه، توسط نقشه‌بردار انجام شده باشد، گزینه‌ی «نقشه‌برداری» انتخاب می‌شود.

- «ترسیم نقشه»: گزینه‌ی «ترسیم نقشه» در مواقعی انتخاب می‌شود که نقشه‌بردار، ملک مورد نظر را نقشه‌برداری نکرده و برای ترسیم نقشه، مختصات عرصه ملک را از نقشه‌های ثبتی به دست آورده باشد.

مبلغ حق‌الزحمه دریافتی از متقاضی با واحد ریال را در قسمت «درج حق‌الزحمه» و «تکرار حق‌الزحمه»، وارد کنید.

نکته: دقت کنید که مقدار حق‌الزحمه نقشه‌برداری باید در بازه‌ی مشخص شده باشد. در غیر این صورت، سامانه پیغام خطایی متناسب با شرایط، به شما نمایش می‏دهد. سپس روی دکمه‌ی «ارسال» کلیک کنید.

در صورتی که موجودی سبد حمایتی به مقدار کافی باشد، پیامک به تلفن همراه متقاضی ارسال و پیغام «پیامک ارسال شد» نمایش داده می‌شود.