برای تهیه‌ی نقشه‌ی عرصه‌ی ملک به منظور استفاده در سیماک، ضوابطی وجود دارد که رعایت این ضوابط الزامی است. همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه در کار نقشه‌برداران، برخی مفاهیم، استانداردسازی شده است. به منظور آگاهی از ضوابط و استانداردهای نقشه‌برداریِ محدوده‌ی عرصه‌ی ملک، سندی با عنوان «راهنمای تکمیلی نقشه‌برداری محدوده عرصه ملک» تهیه شده است. نحوه دسترسی به این سند در صفحه‌ی اصلی سامانه و از طریق پیوند سند «راهنمای تکمیلی نقشه‌برداری محدوده عرصه ملک» است.

نکته1:

از آنجا که سند «راهنمای تکمیلی نقشه‌برداری محدوده عرصه ملک» به طور مداوم در حال به‌روز رسانی است، نقشه‌برداران موظفند همواره آخرین نسخه‌ی سند را از سامانه‌ی استانی خود دریافت و مطالعه نمایند.

نکته2:

مطالعه سند «راهنمای تکمیلی نقشه‌برداری محدوده عرصه ملک» و رعایت ضوابط موجود در این سند برای تمام نقشه‌بردارانِ داوطلب نقشه‌برداری در سیماک، الزامی است.

نکته3:

توضیحات ارایه شده در این مجموعه ویدئویی آموزشی، جایگزین مطالعه‌ی سند «راهنمای تکمیلی نقشه‌برداری محدوده عرصه ملک» نیست.

بخش‌های مختلف سند «راهنمای تکمیلی نقشه‌برداری محدوده عرصه ملک» عبارتند از:

- بخش اول: تعاریف و مقدمات

در این بخش مفاهیم اصلی سیماک، شناسنامه‌ی واحد ملک، واحد نقشه‌برداری اقتضایی (واحد آلفا)، نقشه‌بردار و متقاضی نقشه‌برداری تعریف شده‌اند.همچنین مشخصات نقشه‌ی عرصه‌ی درست از نظر سیماک و عوامل موثر بر دقت آن توضیح داده شده است.

بخش‌های مختلف سند «راهنمای تکمیلی نقشه‌برداری محدوده عرصه ملک» عبارتند از:

- بخش دوم: اقدامات مقدماتی نقشه بردار

برای اینکه مجوز ترسیم نقشه در سیماک به نقشه‌بردار داده شود، نقشه‌بردار باید اقدامات زیر را انجام دهد:

اعلام داوطلبی جهت نقشه‌برداری در سیماک

حضور در دوره‌ی آموزشی تهیه‌ی نقشه‌ی محدوده‌ی عرصه‌ی املاک

کسب نمره قبولی در آزمون پایان دوره‌ی آموزشی

ثبت‌نام در نظام مهندسی/کاردانی ساختمان

ارائه تعهدنامه‌ی نقشه‌بردار

ارائه مشخصات تجهیزات مورد استفاده به واحد آلفا

ثبت درخواست تخصیص دسترسی و ارائه رسید مربوطه

تمام مراحل نام‌ برده شده در بخش اقدامات مقدماتی نقشه‌بردار در سند «راهنمای تکمیلی نقشه‌برداری محدوده عرصه ملک» توضیح داده شده است.

بخش‌های مختلف سند «راهنمای تکمیلی نقشه‌برداری محدوده عرصه ملک» عبارتند از:

- بخش سوم: نقشه‌برداری محدوده‌ی عرصه ملک

از آنجا که برای رسیدگی به امور ملک در سیماک، شناسنامه‌ی واحد آن بر اساس نقشه‌ی محدوده‌ی عرصه‌ی ملک تشکیل می‌شود، دستگاه‌های اجرایی بهره‌بردار، ارباب رجوع (مالک یا نماینده‌ی قانونی مالک) را که از این به بعد متقاضی نقشه‌برداری می‌نامیم، برای تهیه نقشه به دفاتر پیشخوان ارجاع می‌دهند.

دفاتر پیشخوان با مراجعه متقاضی نقشه‌برداری و دریافت مشخصات مورد نیاز، بر اساس سازوکار معرفی نقشه‌برداران به متقاضیان نقشه‌برداری، مشخصات تماس با نقشه‌برداران را به متقاضی اعلام می‌کنند. متقاضی از فهرست ارایه شده نقشه‌بردار مورد نظر خود را انتخاب و با نقشه‌بردار تماس می‌گیرد. نقشه‌بردار موظف است پس از تماس متقاضی و انجام هماهنگی‌های لازم، ظرف مدت حداکثر 2 روز، نسبت به نقشه‌برداری ارجاع شده اقدام نماید.

مراحل کار نقشه‌بردار به این شرح است:

- انجام اقدامات اولیه پس از ارجاع کار شامل دریافت مشخصات ملک و متقاضی نقشه‌برداری، بررسی وجود نقشه‌ی ملک در سیماک

- تهیه‌ی نقشه‌ی محدوده‌ی عرصه

- تهیه‌ی نقشه‌ی املاک با انجام نقشه‌برداری میدانی

- استفاده از نقشه‌های موجود ثبتی

- تکمیل اظهارنامه‌ی نقشه‌برداری و آماده‌سازی مستندات نقشه‌برداری

- ترسیم نقشه‌ی عرصه‌ی ملک در لایه‌ی G، تکمیل اطلاعات توصیفی مورد نیاز، بارگذاری مستندات نقشه‌برداری و اعلام سیستمی پیامک شناسه‌ی ملک به متقاضی

- تحویل نسخه‌ی اصلی اظهارنامه که توسط نقشه‌بردار مهر و امضا شده است به متقاضی نقشه‌برداری

لزوم مستندسازی فرآیند نقشه‌برداری، چگونگی انجام آن و اقلام تحویلی به متقاضی نقشه‌برداری در سند «راهنمای تکمیلی نقشه‌برداری محدوده عرصه ملک» به تفصیل تشریح شده‌ است.

بخش‌های مختلف سند «راهنمای تکمیلی نقشه‌برداری محدوده عرصه ملک» عبارتند از:

- بخش چهارم: ترسیم نقشه‌ی درخواستیِ عرصه‌ی ملک توسط نقشه‌بردار

چگونگی ترسیم نقشه‌ی تهیه شده در سیماک در درس «ترسیم نقشه» در همین مجموعه ویدیویی و توضیحات تکمیلی آن به خصوص در مورد چگونگی تکمیل اطلاعات توصیفی در بخش چهارم «راهنمای تکمیلی نقشه‌برداری محدوده عرصه ملک» آموزش داده می‌شود.

بخش‌های مختلف سند «راهنمای تکمیلی نقشه‌برداری محدوده عرصه ملک» عبارتند از:

- بخش پنجم: به کارگیری نقشه‌های ثبتی برای ترسیم محدوده‌ی عرصه‌ی ملک در سیماک

در این بخش، توضیحاتی در خصوص استفاده از نقشه‌های ثبتی و شیوه‌ی درج اطلاعات مربوط به آن‌ها در سیماک ارایه شده است.

بخش‌های مختلف سند «راهنمای تکمیلی نقشه‌برداری محدوده عرصه ملک» عبارتند از:

- پیوست 1: خطا، دقت، دقت نسبی و مطلق

خطا و دقت دو مفهوم بسیار مهم در نقشه‌برداری و به خصوص نقشه‌برداری عرصه‌ی ملک هستند.

برای ایجاد هماهنگی بیشتر، مفاهیم خطا، دقت، دقت نسبی و مطلق در پیوست 1 ارایه شده‌اند.

بخش‌های مختلف سند «راهنمای تکمیلی نقشه‌برداری محدوده عرصه ملک» عبارتند از:

- پیوست 2: راهنمای تشخیص محدوده‌ی عرصه‌ی ملک

با وجود تکنولوژی های متنوعی که امروزه برای تهیه‌ی نقشه وجود دارد شاید نگرانی از تهیه‌ی نقشه با دقت بالا چندان موردی نداشته باشد ولی یکی از پارامترهای مهم در دقت نهایی نقشه، دقتی است که در تشخیص محدوده‌ی ملک وجود دارد. یعنی اگر نتوانیم محدوده‌ی ملک را به طور فیزیکی روی زمین، با دقت تشخیص دهیم، اندازه‌گیری دقیق نیز مشکلی را حل نخواهد کرد. به همین دلیل نقشه‌بردار هنگام نقشه‌برداری باید از صحت محدوده‌ای که نقشه‌برداری می‌کند اطمینان حاصل کند.

از سوی دیگر رئوس محدوده‌ای که نقشه‌برداری می‌شود باید طوری انتخاب شود که برای تجدید اندازه‌گیری، قابل شناساییِ مجدد باشد.

در پیوست راهنمای تشخیص محدوده‌ی عرصه‌ی ملک طبقه‌بندیِ عرصۀ انواع املاک با توجه به متغیرهای «نوع مرز» و «محل قرارگیری ملک» به تفصیل توضیح داده شده است.

همچنین میزان دقت مورد انتظار برای نقشه‌برداری عرصه انواع املاک، تعیین شده است.

بخش‌های مختلف سند «راهنمای تکمیلی نقشه‌برداری محدوده عرصه ملک» عبارتند از:

- پیوست 3: روش‌های تهیه‌ی محدوده‌ی عرصه‌ی ملک

در این بخش، روش‌های تهیه محدوده‌ی عرصه‌ی ملک به طور کلی توضیح داده شده و مزایا و معایب آن‌ها بررسی شده است.

با توجه به اینکه امروزه GPS به عنوان یکی از رایج ترین ابزارهای نقشه‌برداریِ عرصه املاک مورد استفاده قرار می‌گیرد انواع روش‌های به‌کارگیری آن شرح داده شده است.

بخش‌های مختلف سند «راهنمای تکمیلی نقشه‌برداری محدوده عرصه ملک» عبارتند از:

- پیوست 4: فایل Rinex

فایل Rinex قالب استاندارد خروجی گیرنده های GPS است که در این پیوست اطلاعاتی در مورد محتویات آن ارائه شده است.

بخش‌های مختلف سند «راهنمای تکمیلی نقشه‌برداری محدوده عرصه ملک» عبارتند از:

10- پیوست 5: چگونگی تکمیل اظهارنامه نقشه برداری

نقشه بردار باید به ازای هر سفارش نقشه که به او ارجاع داده میشود، آخرین نسخه‌ی اظهارنامه‌ی نقشه برداری را از سامانه دریافت و پس از تکمیل اقلام اطلاعاتی در نسخه‌ی الکترونیکی، آن را چاپ و مهر و امضا نماید و سپس به متقاضی تهیه‌ی نقشه تحویل دهد. در پیوست چگونگی تکمیل اظهارنامه نقشه‌برداری بخش‌های مختلف اظهارنامه‌ی نقشه‌برداری معرفی و چگونگی تکمیل آن توضیح داده شده است.

بخش‌های مختلف سند «راهنمای تکمیلی نقشه‌برداری محدوده عرصه ملک» عبارتند از:

11- پیوست 6: بررسی برخی نکات در نقشه برداری عرصه

برای ایجاد وحدت رویه در کار نقشه‌برداران، در پیوست بررسی برخی نکات در نقشه برداری عرصه، نکات خاصی که در خصوص نقشه‌برداری عرصه‌ی ملک وجود دارد، قرار داده شده است.

به‌روزرسانی مستند راهنمای تکمیلی نقشه‌برداری

مندرجات مستند راهنمای تکمیلی نقشه‌برداری به تدریج با توجه به اینکه موارد خاص به مرور زمان پیش می‌آیند و نیاز به بررسی و تصمیم‌گیری دارند، به روز می‌شود. بنابراین توصیه می‌شود که فایل مستند «راهنمای تکمیلی نقشه‌برداری محدوده عرصه ملک» را دانلود کرده و تغییرات مندرج در آن را مطالعه کنید. فهرست این تغییرات که در فصل تغییرات محتوا در انتهای مستند قرار دارد را مشاهده کنید.